INFORME DE INSPECCIÓN PRINCIPAL DEL PUENTE INTERCAMBIADOR

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	4

2.	METODOLOGIA	5

3.	DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA	6

4.	INSPECCIÓN PRINCIPAL	7

4.1.	GENERALIDADES	7

4.2.	EVALUACIÓN DE COMPONENTES DEL PUENTE	8

4.2.1.	Evaluación de superficie	8

4.2.2.	Evaluación de juntas de dilatación.	9

4.2.3.	Bordillos y andenes	10

4.2.4.	Evaluación de barandas	11

4.2.5.	Evaluación de señalización	12

4.2.6.	Evaluación de drenajes	13

4.2.7.	Evaluación de Accesos y terraplenes	14

4.2.8.	Evaluación de Aletas	15

4.2.9.	Evaluación de estribos	16

4.2.10.	Evaluación de apoyos	17

4.2.11.	Evaluación de arco	18

4.2.12.	Evaluación de arriostramiento del arco.	19

4.2.13.	Evaluación de montantes	20

4.2.14.	Evaluación de vigas longitudinales	21

4.2.15.	Evaluación de vigas transversales	22

4.2.16.	Evaluación de arriostramiento	23

4.2.17.	Evaluación de conexiones	24

4.2.18.	Evaluación de losa	25

4.2.19.	Evaluación del Cauce	26

5.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	27

BIBLIOGRAFÍA	28

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Ubicación General	4

Ilustración 2 Vista lateral del puente	6

Ilustración 3 Vista superior del puente	6

Ilustración 4 Vista inferior del puente	6

Ilustración 5 Vista general de superficie	 8

Ilustración 6 Vista de juntas de dilatación	9

Ilustración 7 Vista de bordillos	10

Ilustración 8 Vista de barandas	11

Ilustración 9 Vista de drenajes	13

Ilustración 10 Vista de aletas	15

Ilustración 11 vista de aletas	15

Ilustración 12 Vista general de estribos	16

Ilustración 13 Vista de estribos	16

Ilustración 14 Vista de apoyo	17

Ilustración 15 Vista de apoyo	17

Ilustración 16 Vista inferior del puente	21

Ilustración 17 Vista inferior del puente	21

Ilustración 18 Vista de losa	25

Ilustración 19 Vista de cauce	26

# INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como fin mostrar los registros de exploración, resultados de ensayos, análisis, recomendaciones y conclusiones del estudio de patologías realizado al puente Intercambiador, ubicado en el PR 001+660 de la RN 25BLA en El Carmen de Bolívar departamento de Bolívar (9.711816, -75.109168).

En este estudio se presenta una descripción detallada de las características estructurales, lesiones, problemáticas y patologías halladas en cada uno de los componentes funcionales de la estructura, así como un inventario de las condiciones encontradas a la fecha de realización de la inspección. Se emplearon los parámetros y recomendaciones establecidas en el MANUAL PARA LA EVALUACION PRELIMINAR DE VULNERABILIDAD DE PUENTES DE LA RED VIAL PRINCIPAL DE COLOMBIA, junto con el respectivo registro fotográfico, que evidencia las condiciones expuestas en el presente informe.

Se presentan los ensayos realizados en la estructura, los resultados y análisis correspondientes de los mismos, y las patologías detectadas para cada componente del puente, para terminar con las recomendaciones y conclusiones, resultado del desarrollo de este informe.

Ilustración 1 Ubicación General Fuente: Google.com/maps

# METODOLOGIA

Entre las actividades programadas se encuentran las siguientes en su orden:

  - Inspección inicial: En esta etapa se realiza la visita de campo por parte de los especialistas en puentes y/o patología estructural y la evaluación de la información disponible de la estructura. Como resultado de esta inspección se caracterizan los daños existentes en la estructura y las recomendaciones para su corrección y el mantenimiento del puente en condiciones seguras de operación.

En el siguiente gráfico se muestra el esquema general de inspección planteado por el INVIAS en su Manual de Sistema de Puentes de Colombia.

# DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA

La estructura corresponde a un puente con barandas en tubo metálico, posee defensas metálicas en ambos costados tanto como en la entrada y la salida del puente. Apoyos directos con el estribo, losa fundida directamente sobre los estribos, unión aleta-estribo rígida. Puente intercambiador plato-Cartagena-Sincelejo.

Ilustración 2 Vista lateral del puente

Ilustración 3 Vista superior del puente

Ilustración 4 Vista inferior del puente

# INSPECCIÓN PRINCIPAL

A continuación, se relacionan las principales patologías evidenciadas durante la inspección principal del puente, realizada en diciembre de 2023.

## GENERALIDADES

Para la inspección se utilizó el equipo de protección personal que consiste en casco, botas, gafas, guantes, tapa oídos, tapa bocas, arnés y las herramientas necesarias para la inspección tales como: distanciómetro Laser, cámara fotográfica, binoculares, formatos para información, flexómetro, escaleras, andamios, entre otros.

Se realizó el levantamiento de las principales lesiones de la estructura. Con la información recopilada se procedió a calificar las lesiones, basados en el MANUAL PARA LA EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA VULNERABILIDAD DE PUENTES DE LA RED VIAL PRINCIPAL DE COLOMBIA.

Tabla 1 Descripción de calificación a asignar para los diferentes elementos del puente

| CALIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 0 | Sin daño, o daño insignificante. |
| 1 | Daño pequeño, pero reparación no es necesaria (excepto mantenimiento rutinario). |
| 2 | Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. El componente funciona como fue diseñado. |
| 3 | Daño significativo, reparación necesaria muy pronto. |
| 4 | Daño grave, reparación necesaria inmediatamente. |
| 5 | Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del componente. |

Fuente: Manual de Inspección de puentes Uniandes – INVIAS

A partir de la calificación de los componentes, se establece la condición global del puente. La calificación se determina tomando en cuenta cuales componentes están dañados, el tipo, extensión y desarrollo esperado del daño y la influencia que éste tiene sobre el flujo vehicular.

Como regla general se establece que la calificación global del puente no puede ser mayor que la de los otros componentes, y no puede ser menor que la mayor de los componentes importantes tales como: Estribos, Pilas, Apoyos, Losa, Vigas y/o cualquier componente esencial para la estabilidad del puente. Solo bajo circunstancias muy especiales podrán ocurrir desviaciones a estas reglas.

A continuación, se presenta de forma detallada el resultado de la inspección de cada uno de los elementos de la estructura:

## EVALUACIÓN DE COMPONENTES DEL PUENTE

    - Evaluación de superficie

Carpeta asfáltica en buen estado no presenta ninguna patología que comprometa la seguridad y el confort para la circulación del tráfico. Defensa metálica en ambos costados entrada y salida del puente.

Tabla 2 evaluación de la superficie-Puente Intercambiador

| ELEMENTO | SUPERFICIE |
| --- | --- |
| CALIFICACIÓN | 0 |
| GRADO DE MANTENIMIENTO | (-) |
| TIPO DE PATOLOGÍA | Sin patología |
| ACTUACIONES | Mantenimiento preventivo, rutinario y seguimiento. |

Ilustración 5 Vista general de superficie

    - Evaluación de juntas de dilatación.

No presenta juntas de dilatación entre la superestructura y la subestructura o estas están totalmente cubiertas por las sucesivas sobre carpetas.

Tabla 3 Evaluación de juntas de dilatación

| ELEMENTO | JUNTAS DE DILATACIÓN |
| --- | --- |
| CALIFICACIÓN | 0 |
| GRADO DE MANTENIMIENTO | (-) |
| TIPO DE PATOLOGÍA | Sin patología |
| ACTUACIONES | Mantenimiento preventivo, rutinario y seguimiento. |

Ilustración 6 Vista de juntas de dilatación

    - Bordillos y andenes

El puente cuenta bordillos en concreto reforzado, pero no presenta andenes. En general se encuentran en buen estado de conservación y mantenimiento.

Tabla 4 Evaluación De Bordillos– Puente Intercambiador

| ELEMENTO | BORDILLOS |
| --- | --- |
| CALIFICACIÓN | 0 |
| GRADO DE MANTENIMIENTO | (-) |
| TIPO DE PATOLOGÍA | Sin patología |
| ACTUACIONES | Mantenimiento preventivo, rutinario y seguimiento. |

Ilustración 7 Vista de bordillos

    - Evaluación de barandas

Baranda en tubo metálico, posee defensas metálicas en ambos costados tanto como en la entrada y la salida del puente.

Tabla 5 evaluación de barandas–puente Intercambiador

| ELEMENTO | BARANDAS |
| --- | --- |
| CALIFICACIÓN | 0 |
| GRADO DE MANTENIMIENTO | (+) |
| TIPO DE PATOLOGÍA | Sin patología |
| ACTUACIONES | Mantenimiento preventivo, rutinario y seguimiento |

Ilustración 8 Vista de barandas

    - Evaluación de señalización

En la zona no se encuentra señalización vertical indicativa de presencia de la estructura en la vía, únicamente señales de precaución por baranda de puente y señalización horizontal en buen estado.

Tabla 6 Evaluación De Señalización– Puente Intercambiador

| ELEMENTO | SEÑALIZACIÓN |
| --- | --- |
| CALIFICACIÓN | 2 |
| GRADO DE MANTENIMIENTO | (-) |
| TIPO DE PATOLOGÍA | Desgaste de señalización horizontal |
| ACTUACIONES | Mantenimiento rutinario |

    - Evaluación de drenajes

La estructura cuenta con elementos de drenaje.

Tabla 7 Evaluación De Drenajes – Puente Intercambiador

| ELEMENTO | DRENAJES |
| --- | --- |
| CALIFICACIÓN | 0 |
| GRADO DE MANTENIMIENTO | (-) |
| TIPO DE PATOLOGÍA | Sin patología |
| ACTUACIONES | Mantenimiento preventivo, rutinario y seguimiento |

Ilustración 9 Vista de drenajes

    - Evaluación de Accesos y terraplenes

Los accesos al puente están conformados por terraplén que no presenta deslizamiento ni erosión. Está conformado por lozas, apoyados directamente a los estribos y aletas en concreto reforzado, Los accesos se encuentran en buenas condiciones al igual que los terraplenes.

Tabla 8 Evaluación de terraplenes y accesos–puente Intercambiador

| ELEMENTO | ACCESOS Y TERRAPLENES |
| --- | --- |
| CALIFICACIÓN | 0 |
| GRADO DE MANTENIMIENTO | (-) |
| TIPO DE PATOLOGÍA | Sin patología |
| ACTUACIONES | Mantenimiento preventivo, rutinario y seguimiento |

    - Evaluación de Aletas

Unión aleta-estribo rígida. Se observa una un desportillamiento por asentamiento en la aleta de salida del margen derecho de la vía.

Tabla 9 Evaluación de aletas–Puente Intercambiador

| ELEMENTO | ALETAS |
| --- | --- |
| CALIFICACIÓN | 0 |
| GRADO DE MANTENIMIENTO | (+) |
| TIPO DE PATOLOGÍA | asentamiento |
| ACTUACIONES | Mantenimiento preventivo, rutinario y seguimiento. |

Ilustración 10 Vista de aletas

Ilustración 11 Vista de aletas

    - Evaluación de estribos

Estribos rígidos no presentan ninguna patología.

Tabla 10 Evaluación de estribos– Puente Intercambiador

| ELEMENTO | ESTRIBOS |
| --- | --- |
| CALIFICACIÓN | 0 |
| GRADO DE MANTENIMIENTO | (+) |
| TIPO DE PATOLOGÍA | Sin Patología |
| ACTUACIONES | Mantenimiento preventivo, rutinario y seguimiento. |

Ilustración 12 Vista general estribos

Ilustración 13 Vista de estribos

    - Evaluación de apoyos

Apoyo directo sobre estribos, no se presentan ninguna patología estructural.

Tabla 11 Evaluación de apoyos–Puente Intercambiador

| ELEMENTO | APOYOS |
| --- | --- |
| CALIFICACIÓN | 0 |
| GRADO DE MANTENIMIENTO | (-) |
| TIPO DE PATOLOGÍA | Sin Patología |
| ACTUACIONES | Mantenimiento preventivo, rutinario y seguimiento. |

Ilustración 14 Vista de apoyo

Ilustración 15 Vista de apoyo

    - Evaluación de arco

Por su tipología constructiva, el puente no cuenta con arco.

Tabla12 Evaluación de arco–Puente Intercambiador

| ELEMENTO | ARCO |
| --- | --- |
| CALIFICACIÓN | N/A |
| GRADO DE MANTENIMIENTO | (-) |
| TIPO DE PATOLOGÍA | N/A |
| ACTUACIONES | N/A |

    - Evaluación de arriostramiento del arco.

Por su tipología constructiva, el puente no cuenta con arriostramiento de arco.

Tabla 13 Evaluación de arriostramiento arco– Puente Intercambiador

| ELEMENTO | ARRIOSTRAMIENTO ARCO |
| --- | --- |
| CALIFICACIÓN | N/A |
| GRADO DE MANTENIMIENTO | (-) |
| TIPO DE PATOLOGÍA | N/A |
| ACTUACIONES | N/A |

    - Evaluación de montantes

Por su tipología constructiva, el puente no cuenta con montantes

Tabla 14 Evaluación de montantes–Puente Intercambiador

| ELEMENTO | MONTANTES |
| --- | --- |
| CALIFICACIÓN | N/A |
| GRADO DE MANTENIMIENTO | (-) |
| TIPO DE PATOLOGÍA | N/A |
| ACTUACIONES | N/A |

    - Evaluación de vigas longitudinales

No presenta vigas fundida directamente en los estribos.

Tabla 15 Evaluación de vigas longitudinales–Puente Intercambiador

| ELEMENTO | VIGAS LONGITUDINALES |
| --- | --- |
| CALIFICACIÓN | N/A |
| GRADO DE MANTENIMIENTO | N/A |
| TIPO DE PATOLOGÍA | N/A |
| ACTUACIONES |  |

Ilustración 16 Vista inferior del puente.

Ilustración 17 Vista inferior del puente

    - Evaluación de vigas transversales

El puente cuenta con losa fundida directamente en los estribos. No se observan fisuras por flexión ni deflexión visible, no se evidencia oxidación en las mismas

Tabla 16 Evaluación de vigas transversales–Puente Intercambiador

| ELEMENTO | VIGAS TRANSVERSALES |
| --- | --- |
| CALIFICACIÓN | 0 |
| GRADO DE MANTENIMIENTO | (-) |
| TIPO DE PATOLOGÍA | Pérdida de pintura Oxidación |
| ACTUACIONES | Limpieza de superficies Mantenimiento de pintura |

    - Evaluación de losa

Losa fundida directamente sobre los estribos. No se aprecian fallas evidentes ni síntomas de agotamiento.

Tabla17 Evaluación de losa–Puente Intercambiador

| ELEMENTO | LOSA |
| --- | --- |
| CALIFICACIÓN | 0 |
| GRADO DE MANTENIMIENTO | (-) |
| TIPO DE PATOLOGÍA | Sin patología |
| ACTUACIONES | Mantenimiento preventivo, rutinario y seguimiento. |

Ilustración 18 Vista de la losa

    - Evaluación del Cauce

Puente intercambiador plato Cartagena Sincelejo.

Tabla 18 evaluación cauce–Puente Intercambiador

| ELEMENTO | CAUCE |
| --- | --- |
| CALIFICACIÓN | 0 |
| GRADO DE MANTENIMIENTO | (-) |
| TIPO DE PATOLOGÍA | Sin Patología |
| ACTUACIONES | Mantenimiento preventivo, rutinario y seguimiento |

Ilustración 19 Vista de cauce

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Puente intercambiador, estructura en general presenta buenas condiciones patológicas en toda su estructura.

Por todo ello, y de acuerdo a las recomendaciones del Manual de Inspección de Puentes del INVIAS, la calificación de la estructura en general es 0.

TABLA 19 EVALUACIÓN GENERAL ESTRUCTURA–PUENTE INTERCAMBIADOR

| ELEMENTO | GENERAL ESTRUCTURA |
| --- | --- |
| CALIFICACIÓN | 0 |
| GRADO DE MANTENIMIENTO | (-) |

# BIBLIOGRAFÍA

- Manual para la evaluación preliminar de la vulnerabilidad de puentes de la red vial principal de Colombia. INVIAS

- Manual para la inspección visual de puentes y pontones. INVIAS

- Manual for bridge evaluation. AASHTO

- Recomendaciones ACI

- Manual Contecvet. Geocisa, IETcc