| CONCESIONARIO: ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ S.A.S. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VOLUMEN VIII ESTUDIOS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS |  |  |  |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III |  |  |  |  |
| AFD-UF4-VIII-22-V0 |  | VERSIÓN: 0 | FECHA: DICIEMBRE/2022 | UNIDAD FUNCIONAL 4 |

CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE APP No 001 DE 10 ENE 2017

AUTOPISTA NORTE

CARRERA SÉPTIMA

| ELABORÓ: Consultor: SINERGING S.A.S. | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
|  | MANUEL GOMEZ |  |
|  | Ingeniero de proyectos |  |
| REVISÓ SINERGING S.A.S. | Nombre | Firma |
|  | HUMBERTO ARROYAVE |  |
|  | Coordinador de Proyectos |  |
| NO OBJECIÓN: | Nombre | Firma |

| CONTROL DE CAMBIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha del Cambio | Versión | Descripción del Cambio |
| 26/12/2022 | V0 | Versión inicial |

|  | Elaboró | Revisó | Aprobó | Aprobación | No objeción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cliente | Interventoría |
| Cargo | Ingeniero de Proyectos | Coordinador de proyectos | Director Área Técnica |  |  |
| Nombre | MANUEL GOMEZ | HUMBERTO ARROYAVE | FREDY CAMACHO |  |  |
| Firma |  |  |  |  |  |
| Fecha de emisión: DICIEMBRE/2022 |  |  |  |  |  |

TABLA DE CONTENIDO

1	OBJETIVOS Y ALCANCE	6

1.1	OBJETIVOS	6

1.2	ALCANCE	6

2	INTRODUCCION	8

2.1	PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN PRINCIPAL	9

3	INSPECCIÓN PUENTE VEHICULAR LA CARO NUEVO	10

3.1.1	LOCALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA	10

3.1.2	IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA	12

3.1.3	INSPECCIÓN POR ELEMENTOS	14

3.1.4	DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL Y FACTOR DE RIESGO.	38

3.1.5	FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES	39

4	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	40

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación de las estructuras de inspección Ruta 45 y 55.	7

Figura 2. Ubicación de las estructuras de inspección Ruta 45.	7

Figura 3. Ubicación de las estructuras de inspección Ruta 55.	8

Figura 4. Perfil Puente La Caro Nuevo Fuente: Planos levantamientos	13

Figura 5. Vista en planta Puente La Caro Nuevo Fuente : Planos levantamientos	13

Figura 6. Vista General Puente La Caro Nuevo estribos y pilas Fuente: Planos levantamientos	14

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Vista Puente La Caro Nuevo  Fuente: Sinerging S.A.S.	11

Fotografía 2. Vista General Puente La Caro Nuevo. Fuente: Sinerging S.A.S.	12

Fotografía 3. Vista General superficie de asfalto  Fuente: Sinerging S.A.S.	15

Fotografía 4. Vista Junta Estribo 1 La Caro Nuevo Fuente: Sinerging S.A.S.	16

Fotografía 5. Vista Junta Estribo 2 La Caro Nuevo Fuente: Sinerging S.A.S.	17

Fotografía 6. Vista General de Andenes y Bordillos  Fuente: Sinerging S.A.S.	18

Fotografía 7. Baranda Típica en Concreto Puente La Caro Nuevo  Fuente: Sinerging S.A.S.	19

Fotografía 8. Iluminación del puente   Fuente: Sinerging S.A.S.	20

Fotografía 9. Señalización Retorno a Tunja.  Fuente: Sinerging S.A.S.	21

Fotografía 10. Señalización Retorno a Bogotá    Fuente: Sinerging S.A.S.	22

Fotografía 11. Señalización Vía a Zipaquirá    Fuente: Sinerging S.A.S.	23

Fotografía 12. Drenaje sin longitud adecuada     Fuente: Sinerging S.A.S.	24

Fotografía 13. Vista general de apoyos en estribo Fuente: Sinerging S.A.S.	25

Fotografía 14. Vista general de apoyos en pilas Fuente: Sinerging S.A.S.	26

Fotografía 15. Vista General De Apoyos Entre Vigas Tipo Gerber  Fuente: Sinerging S.A.S.	27

Fotografía 16. Vista Estribo 1  Fuente: Sinerging S.A.S.	28

Fotografía 17. Vista Estribo 2 Fuente: Sinerging S.A.S.	29

Fotografía 18. Vista columna típica  Fuente: Sinerging S.A.S.	30

Fotografía 19. Vista general de losa Fuente: Sinerging S.A.S.	31

Fotografía 20. Vista Tablero Centro de Luz  Fuente: Sinerging S.A.S.	32

Fotografía 21. Vista Tablero Centro de Luz Fuente: Sinerging S.A.S.	33

Fotografía 22. Vista General de vigas  Fuente: Sinerging S.A.S.	34

Fotografía 23. Vista de Viga en zona de mensula  Fuente: Sinerging S.A.S.	35

Fotografía 24. Vista de Viga Ménsula  Fuente: Sinerging S.A.S.	36

# OBJETIVOS Y ALCANCE

## OBJETIVOS

El objetivo general de este informe es realizar la inspección visual de los puentes pertenecientes a la Ruta 45 y 55 de la concesión ACCENORTE de acuerdo a la metodología SIPUCOL del INVIAS, de tal forma que se puedan identificar y corregir posibles daños en cada uno de sus componentes y programar los mantenimientos que se requieran.

## ALCANCE

El presente informe se limita a presentar el resultado de la visita de inspección visual a los puentes existentes en la vía actual de la concesión Accenorte entre la ciudad de Bogotá y el municipio de Tocancipá en el departamento de Cundinamarca, siguiendo los parámetros y recomendaciones indicadas en el “Manual para la inspección visual de puentes y pontones” del INVIAS.

El alcance del presente informe consiste en la auscultación visual de los elementos estructurales visibles en cada uno de los puentes existentes, con el fin de obtener un informe de daños que permita identificar el tipo, la magnitud, la severidad y la localización del elemento afectado. No corresponde con el alcance de los trabajos ejecutados las recomendaciones de reforzamiento estructural.

Cada una de las inspecciones hechas a los diferentes puentes irán acompañadas de un registro fotográfico, un formato debidamente diligenciado que incluirá una evaluación general de cada uno de los elementos que componen estas estructuras. Como resultado final se le dará una calificación a cada estructura con un valor numérico comprendido entre 1 y 7 según el Sistema de Administración de Puentes de Colombia (SIPUCOL).

En la Figura 1 a la 3 se muestra la ubicación y ruta de los puentes peatonales, vehiculares y deprimidos inspeccionados.

Figura 1. Ubicación de las estructuras de inspección Ruta 45 y 55.

Figura 2. Ubicación de las estructuras de inspección Ruta 45.

Figura 3. Ubicación de las estructuras de inspección Ruta 55.

# INTRODUCCION

Este documento contiene el resultado de la visita de campo realizada a los puentes existentes que se encuentran en la vía actual perteneciente al proyecto denominado “Concesión Accenorte” en el departamento de Cundinamarca.

Dicha visita de inspección se llevó a cabo durante el mes de diciembre del año 2022, en la cual se realizó el recorrido a lo largo de la vía actual identificando los puentes existentes y realizando la inspección visual correspondiente.

El documento aquí presentado se basa en los criterios del Sistema de Puentes Colombianos SIPUCOL.

Los puentes vehiculares se relacionan a continuación:

- Puente Series

- Puente La Caro Nuevo

- Puente Sindamanov

- Puente Clubes

- Puente Teusaca oriental

- Puente Teusaca occidental

- Puente Briceño 1

- Puente Briceño 2

- Puente La Caro Antiguo

- Puente Rio Bogotá antiguo

- Puente Centro Chía oriental

- Puente Centro Chía occidental

- Puente Centro Chía ramal

- Puente Rancho JR

- Puente Portachuelo occidental

- Puente Portachuelo oriental

- Puente Rio Bogota nuevo

- Puente Teletón

Los puentes peatonales se relacionan a continuación:

- Puente peatonal Briceño zona urbana

- Puente peatonal Variante Teletón

- Puente peatonal Compensar

- Puente peatonal El Misterio

- Puente peatonal Familia

- Puente peatonal Portachuelo

- Puente peatonal Universidad Militar

- Puente peatonal Zhue

- Puente peatonal Tres Esquinas

- Puente peatonal Fibrit

- Puente peatonal Lomitas

- Puente peatonal Parque Sopó

- Puente peatonal Refisal

- Puente peatonal Gran Colombia

- Puente peatonal Rincón Santo

- Puente peatonal Yerbabuena

- Puente peatonal Entrada 3 Centro Chía

- Puente peatonal Granjitas

- Puente peatonal Teletón Metálico

Los pasos deprimidos se relacionan a continuación:

- Box Culvert Hato Grande Oriental

- Box Culvert Hato Grande Occidental

- Box Culvert Briceño 3 Oriental

- Box Culvert Briceño 3 Occidental

## PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN PRINCIPAL

El procedimiento adoptado es el recomendado por el Manual de inspección visual de puentes del INVIAS:

- Esquema general en planta de la localización de la estructura, especificando el sentido del abscisado, el nombre del río u obstáculo que salva, el sentido de la corriente, el tipo de puente y demás características generales.

- Tomar mínimo dos fotografías panorámicas de la estructura, en superficie y perfil.

- Verificar mediante inspección visual cada uno de los elementos de la estructura. Se recomienda realizar esta actividad siguiendo el orden enunciado en el formato presentado en los formatos; primero inspeccionar los equipamientos, luego la superestructura, después los elementos de la subestructura, finalmente la cimentación y el cauce.

- Elaborar un esquema general de los elementos de la estructura que permita ubicar los diferentes daños.

- Levantamiento y cuantificación de los daños existentes en cada uno de los elementos de la estructura, registrándolos en los formatos de captura de información.

- Registro Fotográfico de cada uno de los daños identificados. Toda fotografía debe tener un elemento de referencia y/o escala.

- Registro de observaciones, mediciones y posibles fallas de relevancia que deban ser reportados en el informe.

# INSPECCIÓN PUENTE VEHICULAR LA CARO NUEVO

### LOCALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA

El puente está ubicado sobre la vía Bogotá-Tunja, en departamento de:

| CÓDIGO | TERRITORIAL |
| --- | --- |
| 12 | CUNDINAMARCA |

Fotografía 1. Vista Puente La Caro Nuevo 
Fuente: Sinerging S.A.S.

Fotografía 2. Vista General Puente La Caro Nuevo.
Fuente: Sinerging S.A.S.

### IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA

Punto de referencia: Intercambiador La Caro Nuevo da inicio en K06+537.

Nombre del puente: intercambiador La Caro Nuevo.

Obstáculo que salva: Calzada.

Tipo de puente:

Según la estructuración transversal el puente se clasifica así:

| CÓDIGO | TIPO DE PUENTE |
| --- | --- |
| 01 | LOSA SOBRE VIGAS |

Según la estructuración longitudinal el puente se clasifica así:

| CÓDIGO | TIPO DE PUENTE |
| --- | --- |
| 01 | VIGAS SIMPLEMENTE APOYADAS |

Las vigas son continuas sobre las pilas y simplemente apoyadas en las luces por ser de tipología tipo Gerber.

Esviaje: No presenta

Dimensiones generales: Se tiene una longitud de 307.8 m entre estribos y un ancho de calzada de 12.00 m y un galibo de 5.30 m, como se muestra a continuación:

Figura 4. Perfil Puente La Caro Nuevo
Fuente: Planos levantamientos

Figura 5. Vista en planta Puente La Caro Nuevo
Fuente : Planos levantamientos

Figura 6. Vista General Puente La Caro Nuevo estribos y pilas
Fuente: Planos levantamientos

### INSPECCIÓN POR ELEMENTOS

#### SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS

##### Superficie del puente y accesos.

La superficie del puente según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE SUPERFICIE |
| --- | --- |
| 01 | ASFALTO |

La superficie sobre el tablero del puente presenta un desgaste normal.

Fotografía 3. Vista General superficie de asfalto 
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Juntas de expansión

El intercambiador presenta juntas de sello fijo de neopreno en sus dos estribos, en ambos estribos las dilataciones se observan con colmatación de material granular.

| CÓDIGO | TIPO DE JUNTA DE EXPANSIÓN |
| --- | --- |
| 02 | JUNTA SELLADA |

Junta con colmatación de material granular

Fotografía 4. Vista Junta Estribo 1 La Caro Nuevo
Fuente: Sinerging S.A.S.

Junta con colmatación de material granular

Fotografía 5. Vista Junta Estribo 2 La Caro Nuevo
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Andenes/Bordillos

El puente no cuenta con pasos peatonales en su superficie.

Fotografía 6. Vista General de Andenes y Bordillos 
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Barandas

Las barandas son de concreto, según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE BARANDA |
| --- | --- |
| 02 | CONCRETO |

Fotografía 7. Baranda Típica en Concreto Puente La Caro Nuevo 
Fuente: Sinerging S.A.S.

Se puede evidenciar que las barandas a lo largo del puente están en buen estado y se recomienda mantenimiento periódico de las mismas.

Dado que el alcance contractual de la Concesión Vial Accesos Nortes de Bogotá – AcceNorte es el de operar y mantener los puentes existentes, No se realiza observaciones sobre el cumplimiento normativo de la baranda peatonal, ya que el puente fue entregado a la Concesión con la baranda evidenciada.

##### Iluminación

El puente cuenta con iluminación a un solo costado, se recomienda hacer una inspección en horas de la noche para determinar el estado y funcionamiento de la misma.

Postes de luz.

Fotografía 8. Iluminación del puente  
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Señalización

El puente cuenta con señalización en buen estado.

Señal de tránsito (galibo)

Fotografía 9. Señalización Retorno a Tunja. 
Fuente: Sinerging S.A.S.

Señal de tránsito (galibo)

Fotografía 10. Señalización Retorno a Bogotá   
Fuente: Sinerging S.A.S.

Señal de tránsito (galibo)

Fotografía 11. Señalización Vía a Zipaquirá   
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Drenajes

Los drenajes se encuentran en buen estado, sin embargo, se observa en el vano entre las pilas 5 y 6 un drenaje con poca longitud lo cual permite que se genere humedad en la losa.

Fotografía 12. Drenaje sin longitud adecuada    
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Apoyos

El puente está conformado por vigas de tipología tipo Gerber. Las pilas, viga cabezal y voladizos conforman el apoyo sobre los cuales se localizan las vigas entre ménsulas, los apoyos de estribos y pilas se encuentran en buenas condiciones, no se evidencia neoprenos o apoyos fijos con fisuras o deformaciones.

El apoyo de las vigas no se observa con fisuras, sin embargo, en el contorno del apoyo se evidencia pérdida de recubrimiento por el movimiento de sus elementos, adicional presenta manchas de humedad por las filtraciones de agua generadas por las dilataciones en el tablero del puente.

El apoyo en los estribos según la clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPOS DE APOYOS |
| --- | --- |
| 03 | PLACAS DE NEOPRENO |

Neopreno

Fotografía 13. Vista general de apoyos en estribo
Fuente: Sinerging S.A.S.

El apoyo sobre las pilas según la clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPOS DE APOYOS |
| --- | --- |
| 04 | APOYO FIJO |

Fotografía 14. Vista general de apoyos en pilas
Fuente: Sinerging S.A.S.

El apoyo en las ménsulas según la clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPOS DE APOYOS |
| --- | --- |
| 03 | PLACAS DE NEOPRENO |

REFUERZO EXPUESTO

Perdida de concreto por el movimiento del puente

Manchas de humedad

Fotografía 15. Vista General De Apoyos Entre Vigas Tipo Gerber 
Fuente: Sinerging S.A.S.

#### SUBESTRUCTURA

##### Aletas

La aleta según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE MATERIAL |
| --- | --- |
| 03 | CONCRETO REFORZADO |

Las aletas comienzan inmediatamente a la espalda del estribo los cuales se observan en buen estado.

##### Estribos

El estribo según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE MATERIAL |
| --- | --- |
| 03 | CONCRETO REFORZADO |

Este puente presenta ambos estribos en concreto reforzado en buenas condiciones, se observa presencia de humedad en ambos estribos, se recomienda limpieza.

Presencia de filtración de agua

Fotografía 16. Vista Estribo 1 
Fuente: Sinerging S.A.S.

Presencia de filtración de agua

Fotografía 17. Vista Estribo 2
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Pilas

La forma de la sección transversal de la pila según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE PILA |
| --- | --- |
| 01 | FORMADA POR UNA COLUMNA |

La sección transversal de la pila según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | FORMA DE PILA |
| --- | --- |
| 01 | CIRCULAR |

El puente consta de 9 ejes con 1 pila por eje, la columna tiene sección circular variable y se encuentra en buenas condiciones, no presentan ningún tipo de fisuración, hormigueros o desportillamientos.

Fotografía 18. Vista columna típica 
Fuente: Sinerging S.A.S.

#### SUPERESTRUCTURA

##### Losa

La losa según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE LOSA |
| --- | --- |
| 04 | MACIZA |

Se observa perdida de recubrimiento en su parte inferior del vano cuatro (4), adicional se observan zonas donde han sido inyectadas microfisuras y rebabas de concreto producto al momento de la construcción, se recomienda reparación cara inferior del tablero

Fotografía 19. Vista general de losa
Fuente: Sinerging S.A.S.

Fisura en capa asfáltica

Fisura

|

Fotografía 20. Vista Tablero Centro de Luz 
Fuente: Sinerging S.A.S.

Refuerzo Expuesto

Manchas de humedad

Perdida de concreto por el movimiento del puente

Fotografía 21. Vista Tablero Centro de Luz
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Vigas

La viga según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE VIGAS |
| --- | --- |
| 03 | POSTENSADAS |

La viga en sección transversal según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | SECCIÓN TRANSVERSAL |
| --- | --- |
| 01 | SECCIÓN CONSTANTE |

Las vigas son postensadas de sección constante, las vigas se encuentran en buen estado,

Fotografía 22. Vista General de vigas 
Fuente: Sinerging S.A.S.

Fotografía 23. Vista de Viga en zona de mensula 
Fuente: Sinerging S.A.S.

Las vigas que conforman las ménsulas según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE VIGAS |
| --- | --- |
| 01 | REFORZADAS |

Fotografía 24. Vista de Viga Ménsula 
Fuente: Sinerging S.A.S.

En estas vigas se observa un gran nivel de fisuración por lo que se han inyectado las mismas y presentan un adecuado comportamiento.  Se recomienda realizar seguimiento en la próxima inspección.

##### Riostras

El puente no cuenta con riostras

##### Accesos peatonales(escalera/rampa)

En el puente está prohibida la circulación de peatones.

##### Cauce

No existe presencia de un Cauce

##### Puente en General

El puente se encuentra en buenas condiciones, sin embargo, se presentan exposición de refuerzo y perdida de recubrimiento en uno de los apoyos de las vigas (vano 4), esto se debe a la tipología de vigas utilizada en el puente la cual es tipo Gerber, son vigas continuas en las pilas y simplemente apoyadas en la zona sobre mensulas, se recomienda realizar reparaciones al tablero y limpieza general de estribos, juntas, pilas, etc.

### DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL Y FACTOR DE RIESGO.

### FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El factor de riesgo del puente se considera como Bajo.

- El puente no requiere ninguna medida de acción inmediata.

Se recomienda realizar un mantenimiento general del puente que incluya las siguientes actividades:

- Se recomienda que en las zonas de microfisuras se aplique un recubrimiento acrílico impermeable, elástico y que permita el puenteo de las mismas.

- Se recomienda seguimiento a fisuras inyectadas tanto en la losa como en las vigas Gerber.

- Se recomienda verificar periódicamente el funcionamiento de las luminarias.

- Se recomienda realizar mantenimiento rutinario. (Lavado, limpieza de drenajes, bordillos, juntas, barandas y placa)

- La próxima Inspección Principal se recomienda realizarla en un (1) año.