| CONCESIONARIO: ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ S.A.S. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VOLUMEN VIII ESTUDIOS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS |  |  |  |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III |  |  |  |  |
| AFD-UF4-VIII-22-V0 |  | VERSIÓN: 0 | FECHA: DICIEMBRE/2022 | UNIDAD FUNCIONAL 4 |

CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE APP No 001 DE 10 ENE 2017

AUTOPISTA NORTE

CARRERA SÉPTIMA

| ELABORÓ: Consultor: SINERGING S.A.S. | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
|  | MANUEL GOMEZ |  |
|  | Ingeniero de proyectos |  |
| REVISÓ SINERGING S.A.S. | Nombre | Firma |
|  | HUMBERTO ARROYAVE |  |
|  | Coordinador de Proyectos |  |
| NO OBJECIÓN: | Nombre | Firma |

| CONTROL DE CAMBIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha del Cambio | Versión | Descripción del Cambio |
| 26/12/2022 | V0 | Versión inicial |

|  | Elaboró | Revisó | Aprobó | Aprobación | No objeción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cliente | Interventoría |
| Cargo | Ingeniero de Proyectos | Coordinador de proyectos | Director Área Técnica |  |  |
| Nombre | MANUEL GOMEZ | HUMBERTO ARROYAVE | FREDY CAMACHO |  |  |
| Firma |  |  |  |  |  |
| Fecha de emisión: Diciembre/2022 |  |  |  |  |  |

TABLA DE CONTENIDO

1	OBJETIVOS Y ALCANCE	6

1.1	OBJETIVOS	6

1.2	ALCANCE	6

2	INTRODUCCION	8

2.1	PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN PRINCIPAL	9

3	INSPECCIÓN DE PUENTE VEHICULAR TEUSACA OCCIDENTAL	10

3.1.1	LOCALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA	10

3.1.2	IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA	12

3.1.3	INSPECCIÓN POR ELEMENTOS	14

3.1.4	DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL Y FACTOR DE RIESGO.	27

3.1.5	FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES	28

4	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	29

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación de las estructuras de inspección Ruta 45 y 55.	7

Figura 2. Ubicación de las estructuras de inspección Ruta 45.	7

Figura 3. Ubicación de las estructuras de inspección Ruta 55.	8

Figura 4. Perfil Puente Vehicular Teusaca Occidental Fuente: Planos levantamientos	13

Figura 5. Vista en planta Puente Teusaca Occidental Fuente: Planos levantamientos	13

Figura 6. Vista General Puente Teusaca - Estribos Fuente: Planos levantamientos	14

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Vista genera puente vehicular Teusaca costado occidental  Fuente: Sinerging S.A.S.	11

Fotografía 2. Vista General puente vehicular Teusaca costado occidental Fuente: Sinerging S.A.S.	11

Fotografía 3. Vista General superficie de asfalto Fuente: Sinerging S.A.S.	15

Fotografía 4. Barreras de concreto   Fuente: Sinerging S.A.S.	16

Fotografía 5. Iluminación del puente   Fuente: Sinerging S.A.S.	17

Fotografía 6. Señalización obstáculo que salva el puente   Fuente: Sinerging S.A.S.	18

Fotografía 7. Vista general de apoyos del puente  Fuente: Sinerging S.A.S.	19

Fotografía 8. Vista aletas costado oriental del puente  Fuente: Sinerging S.A.S.	20

Fotografía 9. Vista aletas costado occidental del puente Fuente: Sinerging S.A.S.	20

Fotografía 10. Vista muro de acompañamiento Fuente: Sinerging S.A.S.	21

Fotografía 11. Vista estribo sur del puente  Fuente: Sinerging S.A.S.	22

Fotografía 12. Vista estribo norte del puente  Fuente: Sinerging S.A.S.	22

Fotografía 13. Vista general de vigas.  Fuente: Sinerging S.A.S.	24

Fotografía 14. Río Teusaca  Fuente: Sinerging S.A.S.	26

# OBJETIVOS Y ALCANCE

## OBJETIVOS

El objetivo general de este informe es realizar la inspección visual de los puentes pertenecientes a la Ruta 45 y 55 de la concesión ACCENORTE de acuerdo a la metodología SIPUCOL del INVIAS, de tal forma que se puedan identificar y corregir posibles daños en cada uno de sus componentes y programar los mantenimientos que se requieran.

## ALCANCE

El presente informe se limita a presentar el resultado de la visita de inspección visual a los puentes existentes en la vía actual de la concesión Accenorte entre la ciudad de Bogotá y el municipio de Tocancipá en el departamento de Cundinamarca, siguiendo los parámetros y recomendaciones indicadas en el “Manual para la inspección visual de puentes y pontones” del INVIAS.

El alcance del presente informe consiste en la auscultación visual de los elementos estructurales visibles en cada uno de los puentes existentes, con el fin de obtener un informe de daños que permita identificar el tipo, la magnitud, la severidad y la localización del elemento afectado. No corresponde con el alcance de los trabajos ejecutados las recomendaciones de reforzamiento estructural.

Cada una de las inspecciones hechas a los diferentes puentes irán acompañadas de un registro fotográfico, un formato debidamente diligenciado que incluirá una evaluación general de cada uno de los elementos que componen estas estructuras. Como resultado final se le dará una calificación a cada estructura con un valor numérico comprendido entre 1 y 7 según el Sistema de Administración de Puentes de Colombia (SIPUCOL).

En la Figura 1 a la 3 se muestra la ubicación y ruta de los puentes peatonales, vehiculares y deprimidos inspeccionados.

Figura 1. Ubicación de las estructuras de inspección Ruta 45 y 55.

Figura 2. Ubicación de las estructuras de inspección Ruta 45.

Figura 3. Ubicación de las estructuras de inspección Ruta 55.

# INTRODUCCION

Este documento contiene el resultado de la visita de campo realizada a los puentes existentes que se encuentran en la vía actual perteneciente al proyecto denominado “Concesión Accenorte” en el departamento de Cundinamarca.

Dicha visita de inspección se llevó a cabo durante el mes de diciembre del año 2022, en la cual se realizó el recorrido a lo largo de la vía actual identificando los puentes existentes y realizando la inspección visual correspondiente.

El documento aquí presentado se basa en los criterios del Sistema de Puentes Colombianos SIPUCOL.

Los puentes vehiculares se relacionan a continuación:

- Puente Series

- Puente La Caro Nuevo

- Puente Sindamanov

- Puente Clubes

- Puente Teusaca oriental

- Puente Teusaca occidental

- Puente Briceño 1

- Puente Briceño 2

- Puente La Caro Antiguo

- Puente Rio Bogotá antiguo

- Puente Centro Chía oriental

- Puente Centro Chía occidental

- Puente Centro Chía ramal

- Puente Rancho JR

- Puente Portachuelo occidental

- Puente Portachuelo oriental

- Puente Rio Bogota nuevo

- Puente Teletón

Los puentes peatonales se relacionan a continuación:

- Puente peatonal Briceño zona urbana

- Puente peatonal Variante Teletón

- Puente peatonal Compensar

- Puente peatonal El Misterio

- Puente peatonal Familia

- Puente peatonal Portachuelo

- Puente peatonal Universidad Militar

- Puente peatonal Zhue

- Puente peatonal Tres Esquinas

- Puente peatonal Fibrit

- Puente peatonal Lomitas

- Puente peatonal Parque Sopó

- Puente peatonal Refisal

- Puente peatonal Gran Colombia

- Puente peatonal Rincón Santo

- Puente peatonal Yerbabuena

- Puente peatonal Entrada 3 Centro Chía

- Puente peatonal Granjitas

- Puente peatonal Teletón Metálico

Los pasos deprimidos se relacionan a continuación:

- Box Culvert Hato Grande Oriental

- Box Culvert Hato Grande Occidental

- Box Culvert Briceño 3 Oriental

- Box Culvert Briceño 3 Occidental

## PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN PRINCIPAL

El procedimiento adoptado es el recomendado por el Manual de inspección visual de puentes del INVIAS:

- Esquema general en planta de la localización de la estructura, especificando el sentido del abscisado, el nombre del río u obstáculo que salva, el sentido de la corriente, el tipo de puente y demás características generales.

- Tomar mínimo dos fotografías panorámicas de la estructura, en superficie y perfil.

- Verificar mediante inspección visual cada uno de los elementos de la estructura. Se recomienda realizar esta actividad siguiendo el orden enunciado en el formato presentado en los formatos; primero inspeccionar los equipamientos, luego la superestructura, después los elementos de la subestructura, finalmente la cimentación y el cauce.

- Elaborar un esquema general de los elementos de la estructura que permita ubicar los diferentes daños.

- Levantamiento y cuantificación de los daños existentes en cada uno de los elementos de la estructura, registrándolos en los formatos de captura de información.

- Registro Fotográfico de cada uno de los daños identificados. Toda fotografía debe tener un elemento de referencia y/o escala.

- Registro de observaciones, mediciones y posibles fallas de relevancia que deban ser reportados en el informe.

# INSPECCIÓN DE PUENTE VEHICULAR TEUSACA OCCIDENTAL

### LOCALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA

El intercambiador está ubicado sobre la vía Tunja – Bogotá, en departamento de:

| CÓDIGO | TERRITORIAL |
| --- | --- |
| 12 | CUNDINAMARCA |

Fotografía 1. Vista genera puente vehicular Teusaca costado occidental 
Fuente: Sinerging S.A.S.

Fotografía 2. Vista General puente vehicular Teusaca costado occidental
Fuente: Sinerging S.A.S.

### IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA

Punto de referencia: El Puente Vehicular Teusaca Occidental

Nombre del puente: Teusaca Occidental

Obstáculo que salva: vía sobre rio Teusaca. PR17-Ruta 55-01.

Tipo de puente:

Según la estructuración transversal el puente se clasifica así:

| CÓDIGO | TIPO DE PUENTE |
| --- | --- |
| 01 | LOSA SOBRE VIGAS |

Según la estructuración longitudinal el puente se clasifica así:

| CÓDIGO | TIPO DE PUENTE |
| --- | --- |
| 01 | VIGAS SIMPLEMENTE APOYADAS |

Esviaje: NO

Dimensiones generales: El puente está conformado una zona antigua que tiene un ancho de 10.70 m y una aplicación con ancho de 6.30 m, las dos zonas tiene una longitud de 12.20 m entre estribos. Con lo anterior se tiene un ancho de calzada de 17.0 m y altura tomada desde el nivel del terreno hasta la rasante del puente, como se muestran a continuación:

Figura 4. Perfil Puente Vehicular Teusaca Occidental
Fuente: Planos levantamientos

Figura 5. Vista en planta Puente Teusaca Occidental
Fuente: Planos levantamientos

Figura 6. Vista General Puente Teusaca - Estribos
Fuente: Planos levantamientos

### INSPECCIÓN POR ELEMENTOS

#### SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS

##### Superficie del puente y accesos.

La superficie del puente según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE SUPERFICIE |
| --- | --- |
| 01 | ASFALTO |

La superficie sobre el tablero del puente se observa que presenta un desgaste normal debido al tránsito de vehículos y a la diferencia de rigidez que existe entre la estructura antigua y la nueva. Se recomienda mantenimiento habitual.

Fotografía 3. Vista General superficie de asfalto
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Juntas de expansión

El puente no cuenta con juntas en sus extremos

##### Andenes/Bordillos

El puente no cuenta con andes o bordillos

##### Barreras

Las barreras son de muro de concreto a los cuales se conectan defensas viales metálicas, según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE BARANDA |
| --- | --- |
| 02 | Concreto |

Fotografía 4. Barreras de concreto  
Fuente: Sinerging S.A.S.

Las barreras se encuentran en buenas condiciones.

##### Iluminación

El puente cuenta con iluminación en ambos costados de la vía, se recomienda hacer una inspección en horas de la noche para determinar el estado y funcionamiento de la misma.

Postes de luz.

Fotografía 5. Iluminación del puente  
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Señalización

Las señales verticales se encuentran en perfecto estado, la señalización horizontal presenta un desgaste normal. En general la señalización se encuentra en buen estado, se recomienda realizar mantenimiento rutinario y de limpieza.

Fotografía 6. Señalización obstáculo que salva el puente  
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Drenajes

El puente no cuenta con drenajes

##### Apoyos

- Zona antigua

El apoyo según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPOS DE APOYOS |
| --- | --- |
| 00 | OTRO |

Se recomienda realizar la verificación de los neoprenos en cuanto a aplastamiento y cristalización en ambos estribos ya que no se pudo tener acceso por debajo del puente debido al cauce del rio

Fotografía 7. Vista general de apoyos del puente 
Fuente: Sinerging S.A.S.

- Zona ampliación

El apoyo según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPOS DE APOYOS |
| --- | --- |
| 03 | PLACAS EN NEOPRENO |

Se recomienda mantenimiento rutinario.

#### SUBESTRUCTURA

##### Aletas

La aleta según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE MATERIAL |
| --- | --- |
| 03 | CONCRETO REFORZADO |

Las aletas presentan manchas por humedad, perdida de recubrimiento de concreto y en el muro de acompañamiento se observa el crecimiento excesivo de vegetación en la zona inferior, se recomienda podar esta zona.

Fotografía 8. Vista aletas costado oriental del puente 
Fuente: Sinerging S.A.S.

Vegetación

Perdida de recubrimiento

Fotografía 9. Vista aletas costado occidental del puente
Fuente: Sinerging S.A.S.

Fotografía 10. Vista muro de acompañamiento
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Estribos

El estribo según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE MATERIAL |
| --- | --- |
| 03 | CONCRETO REFORZADO |

El puente presenta ambos estribos en concreto reforzado en buenas condiciones, sin embargo, hay presencia de humedad y material vegetal.

Fotografía 11. Vista estribo sur del puente 
Fuente: Sinerging S.A.S.

Fotografía 12. Vista estribo norte del puente 
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Pilas

El Puente no cuenta con pilas

#### SUPERESTRUCTURA

##### Losa

- Zona antigua

La losa según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE LOSA |
| --- | --- |
| 04 | MACIZA |

Se recomienda realizar la verificación de la losa, observando posibles microfisuras, hormigueros o acero expuesto, ya que no se pudo tener acceso por debajo del puente debido al cauce del rio

- Zona ampliación

La losa según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE LOSA |
| --- | --- |
| 02 | Prelosa + losa fundida in situ |

Se recomienda realizar la verificación de la losa, observando posibles microfisuras, hormigueros o acero expuesto, ya que no se pudo tener acceso por debajo del puente debido al cauce del rio

##### Vigas

La viga según clasificación longitudinal corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE VIGAS |
| --- | --- |
| 01 | REFORZADAS |

La viga en sección transversal según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | SECCIÓN TRANSVERSAL |
| --- | --- |
| 01 | SECCIÓN CONSTANTE |

Se recomienda realizar la verificación de las vigas, observando posibles microfisuras, hormigueros o acero expuesto, ya que no se pudo tener acceso por debajo del puente debido al cauce del rio

Fotografía 13. Vista general de vigas. 
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Riostras

La viga según clasificación longitudinal corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE VIGAS |
| --- | --- |
| 01 | REFORZADA |

La riostra en sección transversal según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | SECCIÓN TRANSVERSAL |
| --- | --- |
| 01 | SECCIÓN CONSTANTE |

Se recomienda realizar la verificación de la losa, observando posibles microfisuras, hormigueros o acero expuesto, ya que no se pudo tener acceso por debajo del puente debido al cauce del rio

##### Accesos peatonales(escalera/rampa)

El puente no cuenta con accesos peatonales

##### Cauce

El puente salva un cauce natural (Río Teusaca), el cual presenta un nivel elevado debido a las condiciones climáticas al momento de la revisión. Sin embargo, la lámina de agua no permitió la revisión del estado de socavación ni del lecho del rio.

Fotografía 14. Río Teusaca 
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Puente en General

El puente no presenta observaciones referentes a la componente estructural del mismo, sin embargo, se evidencia desgaste en la superficie del puente y junta que conecta el estribo sur con la carretera, humedad y vegetación en los estribos.

### DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL Y FACTOR DE RIESGO.

### FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El factor de riesgo del puente se considera como Bajo.

- Se recomienda verificar periódicamente el funcionamiento de las luminarias.

Se recomienda realizar un mantenimiento general del puente que incluya las siguientes actividades:

- Se recomienda realizar mantenimiento rutinario. (Lavado, limpieza de drenajes, bordillos, juntas, barandas, placa, aletas, pilas y estribos)

- La próxima Inspección Principal se recomienda realizarla en un (1) año.