| CONCESIONARIO: ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ S.A.S. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VOLUMEN VIII ESTUDIOS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS |  |  |  |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III |  |  |  |  |
| AFD-UF4-VIII-22-V0 |  | VERSIÓN: 0 | FECHA: DICIEMBRE/2022 | UNIDAD FUNCIONAL 4 |

CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE APP No 001 DE 10 ENE 2017

AUTOPISTA NORTE

CARRERA SÉPTIMA

| ELABORÓ: Consultor: SINERGING S.A.S. | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
|  | MANUEL GOMEZ |  |
|  | Ingeniero de proyectos |  |
| REVISÓ SINERGING S.A.S. | Nombre | Firma |
|  | HUMBERTO ARROYAVE |  |
|  | Coordinador de Proyectos |  |
| NO OBJECIÓN: | Nombre | Firma |

| CONTROL DE CAMBIOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha del Cambio | Versión | Descripción del Cambio |
| 14/12/2022 | V0 | Versión inicial |

|  | Elaboró | Revisó | Aprobó | Aprobación | No objeción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cliente | Interventoría |
| Cargo | Ingeniero de Proyectos | Coordinador de proyectos | Director Área Técnica |  |  |
| Nombre | MANUEL GOMEZ | HUMBERTO ARROYAVE | FREDY CAMACHO |  |  |
| Firma |  |  |  |  |  |
| Fecha de emisión: Diciembre/2022 |  |  |  |  |  |

TABLA DE CONTENIDO

1	OBJETIVOS Y ALCANCE	6

1.1	OBJETIVOS	6

1.2	ALCANCE	6

2	INTRODUCCION	8

2.1	PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN PRINCIPAL	10

3	INSPECCIÓN PUENTE VEHICULAR SERIES	10

3.1.1	LOCALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA	10

3.1.2	IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA	12

3.1.3	DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL Y FACTOR DE RIESGO.	35

3.1.4	FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES	36

4	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	37

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación de las estructuras de inspección Ruta 45 y 55.	7

Figura 2. Ubicación de las estructuras de inspección Ruta 45.	7

Figura 3. Ubicación de las estructuras de inspección Ruta 55.	8

Figura 4. Perfil Puente Series Fuente: Planos levantamientos	12

Figura 5. Vista en Planta Series Fuente: Planos levantamientos	13

Figura 6. Vista General Puente Series Estribos Y Pilas Fuente: Planos levantamientos	13

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Vista General Puente Series Fuente: Sinerging S.A.S.	11

Fotografía 2. Vista General Puente Series Acceso Estribo 1 Fuente: Sinerging S.A.S.	11

Fotografía 3. Vista Puente Series superficie de asfalto  Fuente: Sinerging S.A.S.	14

Fotografía 4. Vista Junta Estribo Eje 1 Fuente: Sinerging S.A.S.	15

Fotografía 5. Vista Junta Estribo Eje 1 Ausencia De Sello Elastomérico. Fuente: Sinerging S.A.S.	16

Fotografía 6. Vista Junta Estribo 2 Eje 6 Fuente: Sinerging S.A.S.	17

Fotografía 7. Vista General de Andenes y Bordillos  Fuente: Sinerging S.A.S.	18

Fotografía 8. Baranda en Concreto Estribo Eje 1  Fuente: Sinerging S.A.S.	19

Fotografía 9. Baranda en Concreto Estribo Eje 6  Fuente: Sinerging S.A.S.	19

Fotografía 10. Iluminación del puente   Fuente: Sinerging S.A.S.	20

Fotografía 11. Señalización Entrada Puente Series Fuente: Sinerging S.A.S.	21

Fotografía 12. Señalización Paso Inferior Puente Series   Fuente: Sinerging S.A.S.	22

Fotografía 13. Vista general de Neopreno en estribos Fuente: Sinerging S.A.S.	23

Fotografía 14. Vista Estribo 2 Eje 6 Neopreno Fuente: Sinerging S.A.S.	24

Fotografía 15. Vista general de apoyos en pilas Fuente: Sinerging S.A.S.	24

Fotografía 16. Vista Aleta Estribo Eje 1 Costado Izquierdo Fuente: Sinerging S.A.S.	25

Fotografía 17. Vista Aleta Estribo Eje 1 Costado Derecho Fuente: Sinerging S.A.S.	26

Fotografía 18. Vista Aleta Estribo Eje 6 Costado Izquierdo Fuente: Sinerging S.A.S.	27

Fotografía 19. Vista Aleta Estribo Eje 6 Costado Derecho Fuente: Sinerging S.A.S.	27

Fotografía 20. Vista Estribo Eje 1  Fuente: Sinerging S.A.S.	28

Fotografía 21. Vista Estribo Eje 7 Fuente: Sinerging S.A.S.	29

Fotografía 22. Vista columna típica  Fuente: Sinerging S.A.S.	30

Fotografía 23. Vista de losa maciza Fuente: Sinerging S.A.S.	31

Fotografía 24. Vista General de viga cajón Fuente: Sinerging S.A.S.	32

Fotografía 25. Vista de viga cajón Fuente: Sinerging S.A.S.	33

Fotografía 26. Vista de Accesos Peatonales Fuente: Sinerging S.A.S.	34

# OBJETIVOS Y ALCANCE

## OBJETIVOS

El objetivo general de este informe es realizar la inspección visual de los puentes pertenecientes a la Ruta 45 y 55 de la concesión ACCENORTE de acuerdo a la metodología SIPUCOL del INVIAS, de tal forma que se puedan identificar y corregir posibles daños en cada uno de sus componentes y programar los mantenimientos que se requieran.

## ALCANCE

El presente informe se limita a presentar el resultado de la visita de inspección visual a los puentes existentes en la vía actual de la concesión Accenorte entre la ciudad de Bogotá y el municipio de Tocancipá en el departamento de Cundinamarca, siguiendo los parámetros y recomendaciones indicadas en el “Manual para la inspección visual de puentes y pontones” del INVIAS.

El alcance del presente informe consiste en la auscultación visual de los elementos estructurales visibles en cada uno de los puentes existentes, con el fin de obtener un informe de daños que permita identificar el tipo, la magnitud, la severidad y la localización del elemento afectado. No corresponde con el alcance de los trabajos ejecutados las recomendaciones de reforzamiento estructural.

Cada una de las inspecciones hechas a los diferentes puentes irán acompañadas de un registro fotográfico, un formato debidamente diligenciado que incluirá una evaluación general de cada uno de los elementos que componen estas estructuras. Como resultado final se le dará una calificación a cada estructura con un valor numérico comprendido entre 1 y 7 según el Sistema de Administración de Puentes de Colombia (SIPUCOL).

En la Figura 1 a la 3 se muestra la ubicación y ruta de los puentes peatonales, vehiculares y deprimidos inspeccionados.

Figura 1. Ubicación de las estructuras de inspección Ruta 45 y 55.

Figura 2. Ubicación de las estructuras de inspección Ruta 45.

Figura 3. Ubicación de las estructuras de inspección Ruta 55.

# INTRODUCCION

Este documento contiene el resultado de la visita de campo realizada a los puentes existentes que se encuentran en la vía actual perteneciente al proyecto denominado “Concesión Accenorte” en el departamento de Cundinamarca.

Dicha visita de inspección se llevó a cabo durante el mes de diciembre del año 2022, en la cual se realizó el recorrido a lo largo de la vía actual identificando los puentes existentes y realizando la inspección visual correspondiente.

El documento aquí presentado se basa en los criterios del Sistema de Puentes Colombianos SIPUCOL.

Los puentes vehiculares se relacionan a continuación:

- Puente Series

- Puente La Caro Nuevo

- Puente Sindamanov

- Puente Clubes

- Puente Teusaca oriental

- Puente Teusaca occidental

- Puente Briceño 1

- Puente Briceño 2

- Puente La Caro Antiguo

- Puente Rio Bogotá antiguo

- Puente Centro Chía oriental

- Puente Centro Chía occidental

- Puente Centro Chía ramal

- Puente Rancho JR

- Puente Portachuelo occidental

- Puente Portachuelo oriental

- Puente Rio Bogota nuevo

- Puente Teletón

Los puentes peatonales se relacionan a continuación:

- Puente peatonal Briceño zona urbana

- Puente peatonal Variante Teletón

- Puente peatonal Compensar

- Puente peatonal El Misterio

- Puente peatonal Familia

- Puente peatonal Portachuelo

- Puente peatonal Universidad Militar

- Puente peatonal Zhue

- Puente peatonal Tres Esquinas

- Puente peatonal Fibrit

- Puente peatonal Lomitas

- Puente peatonal Parque Sopó

- Puente peatonal Refisal

- Puente peatonal Gran Colombia

- Puente peatonal Rincón Santo

- Puente peatonal Yerbabuena

- Puente peatonal Entrada 3 Centro Chía

- Puente peatonal Granjitas

- Puente peatonal Teletón Metálico

- Puente peatonal Universidad Manuel Beltrán

- Puente peatonal Universidad de Cundinamarca

- Puente peatonal La Diana

Los pasos deprimidos se relacionan a continuación:

- Box Culvert Hato Grande Oriental

- Box Culvert Hato Grande Occidental

- Box Culvert Briceño 3 Oriental

- Box Culvert Briceño 3 Occidental

## PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN PRINCIPAL

El procedimiento adoptado es el recomendado por el Manual de inspección visual de puentes del INVIAS:

- Esquema general en planta de la localización de la estructura, especificando el sentido del abscisado, el nombre del río u obstáculo que salva, el sentido de la corriente, el tipo de puente y demás características generales.

- Tomar mínimo dos fotografías panorámicas de la estructura, en superficie y perfil.

- Verificar mediante inspección visual cada uno de los elementos de la estructura. Se recomienda realizar esta actividad siguiendo el orden enunciado en el formato presentado en los formatos; primero inspeccionar los equipamientos, luego la superestructura, después los elementos de la subestructura, finalmente la cimentación y el cauce.

- Elaborar un esquema general de los elementos de la estructura que permita ubicar los diferentes daños.

- Levantamiento y cuantificación de los daños existentes en cada uno de los elementos de la estructura, registrándolos en los formatos de captura de información.

- Registro Fotográfico de cada uno de los daños identificados. Toda fotografía debe tener un elemento de referencia y/o escala.

- Registro de observaciones, mediciones y posibles fallas de relevancia que deban ser reportados en el informe.

# INSPECCIÓN PUENTE VEHICULAR SERIES

### LOCALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA

El puente está ubicado sobre la vía Bogotá-Tunja, en departamento de:

| CÓDIGO | TERRITORIAL |
| --- | --- |
| 12 | CUNDINAMARCA |

Fotografía 1. Vista General Puente Series
Fuente: Sinerging S.A.S.

Fotografía 2. Vista General Puente Series Acceso Estribo 1
Fuente: Sinerging S.A.S.

### IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA

Punto de referencia: Intercambiador Series da inicio en K06+175

Nombre del puente: intercambiador Series.

Obstáculo que salva: vía sobre doble calzada.

Tipo de puente:

Según la estructuración transversal el puente se clasifica así:

| CÓDIGO | TIPO DE PUENTE |
| --- | --- |
| 03 | VIGA CAJÓN |

Según la estructuración longitudinal el puente se clasifica así:

| CÓDIGO | TIPO DE PUENTE |
| --- | --- |
| 02 | VIGAS CONTINUAS |

Esviaje: No presenta

Dimensiones generales: Se tiene una longitud de 155 m entre estribos y un ancho de calzada de 9.50 m, como se muestran a continuación:

Figura 4. Perfil Puente Series
Fuente: Planos levantamientos

Figura 5. Vista en Planta Series
Fuente: Planos levantamientos

Figura 6. Vista General Puente Series Estribos Y Pilas
Fuente: Planos levantamientos

#### INSPECCIÓN POR ELEMENTOS

#### SUPERFICIE Y EQUIPAMIENTOS

##### Superficie del puente y accesos.

La superficie del puente según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE SUPERFICIE |
| --- | --- |
| 01 | ASFALTO |

Las superficies sobre el tablero del puente en general se encuentran en buen estado con desgaste normal de los materiales.

Fotografía 3. Vista Puente Series superficie de asfalto 
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Juntas de expansión

El intercambiador presenta juntas de sello fijo de neopreno en sus dos estribos, en el estribo 1 se observa ausencia del sello junto a colmatación de material granular y en el estribo 2 la junta presenta colmatación de material granular.

| CÓDIGO | TIPO DE JUNTA DE EXPANSIÓN |
| --- | --- |
| 02 | JUNTA SELLADA |

colmatación de material granular

Fotografía 4. Vista Junta Estribo Eje 1
Fuente: Sinerging S.A.S.

Ausencia de sello

Fotografía 5. Vista Junta Estribo Eje 1 Ausencia De Sello Elastomérico.
Fuente: Sinerging S.A.S.

Junta con colmatación de material granular

Fotografía 6. Vista Junta Estribo 2 Eje 6
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Andenes/Bordillos

El puente no cuenta con andenes o bordillos.

Sin andenes o bordillos.

Fotografía 7. Vista General de Andenes y Bordillos 
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Barandas

Las barandas son de concreto, según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE BARANDA |
| --- | --- |
| 02 | CONCRETO |

Se puede evidenciar que las barandas a lo largo del puente están en buen estado. Las barreras en ambos estribos presentan separaciones respecto a las barreras del puente lo cual es adecuado para el mismo.

Fotografía 8. Baranda en Concreto Estribo Eje 1 
Fuente: Sinerging S.A.S.

Fotografía 9. Baranda en Concreto Estribo Eje 6 
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Iluminación

El puente cuenta con iluminación a un solo costado, se recomienda hacer una inspección en horas de la noche para determinar el estado y funcionamiento de la misma.

Postes de luz.

Fotografía 10. Iluminación del puente  
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Señalización

El puente cuenta con señalización en buen estado.

Señalización curva horizontal

Fotografía 11. Señalización Entrada Puente Series
Fuente: Sinerging S.A.S.

Señal de tránsito (galibo)

Fotografía 12. Señalización Paso Inferior Puente Series  
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Drenajes

El puente no cuenta con drenajes. Drena mediante la curva vertical en la que se ubica y hacia los estribos

##### Apoyos

El apoyo en las pilas según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPOS DE APOYOS |
| --- | --- |
| 04 | APOYO FIJO |

El apoyo en los estribos según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPOS DE APOYOS |
| --- | --- |
| 03 | PLACAS EN NEOPRENO |

Los apoyos se encuentran en buen estado, sin embargo, en los apoyos del estribo 2 eje 6 se observan los neoprenos con deformaciones dentro del rango elástico y con desgaste de los materiales, se recomienda seguimiento y monitoreo de los neoprenos.

Neoprenos

Fotografía 13. Vista general de Neopreno en estribos
Fuente: Sinerging S.A.S.

Desgaste de materiales

Neopreno

deformado

Fotografía 14. Vista Estribo 2 Eje 6 Neopreno
Fuente: Sinerging S.A.S.

Fotografía 15. Vista general de apoyos en pilas
Fuente: Sinerging S.A.S.

#### SUBESTRUCTURA

##### Aletas

La aleta según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE MATERIAL |
| --- | --- |
| 03 | CONCRETO REFORZADO |

Las aletas se encuentran en buen estado, sin embargo, tiene presencia de vegetación, se recomienda limpieza.

Vegetación

Fotografía 16. Vista Aleta Estribo Eje 1 Costado Izquierdo
Fuente: Sinerging S.A.S.

Fotografía 17. Vista Aleta Estribo Eje 1 Costado Derecho
Fuente: Sinerging S.A.S.

Fotografía 18. Vista Aleta Estribo Eje 6 Costado Izquierdo
Fuente: Sinerging S.A.S.

Fotografía 19. Vista Aleta Estribo Eje 6 Costado Derecho
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Estribos

El estribo según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE MATERIAL |
| --- | --- |
| 03 | CONCRETO REFORZADO |

Este puente presenta ambos estribos en concreto reforzado en buenas condiciones, sin embargo, hay presencia de humedad en ambos estribos, se recomienda limpieza.

Presencia de filtración de agua

Fotografía 20. Vista Estribo Eje 1 
Fuente: Sinerging S.A.S.

Presencia de filtración de agua

Fotografía 21. Vista Estribo Eje 7
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Pilas

La forma de la sección transversal de la pila según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE PILA |
| --- | --- |
| 01 | FORMADA POR UNA COLUMNA |

La sección transversal de la pila según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | FORMA DE PILA |
| --- | --- |
| 00 | OTRA |

El puente consta de 6 ejes con 1 pila por eje, la columna tiene sección variable y se encuentra en buenas condiciones, no presentan ningún tipo de fisuración, hormigueros o desportillamientos

Fotografía 22. Vista columna típica 
Fuente: Sinerging S.A.S.

#### SUPERESTRUCTURA

##### Losa

La losa según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE LOSA |
| --- | --- |
| 04 | MACIZAS |

El tablero del puente presenta un desgaste normal Se observan zonas donde han sido inyectadas las microfisuras y que presentan un comportamiento adecuado.

Inyecciones de microfisura

Fotografía 23. Vista de losa maciza
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Vigas

La viga según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | TIPO DE VIGAS |
| --- | --- |
| 03 | POSTENSADAS |

La viga en sección transversal según clasificación corresponde a:

| CÓDIGO | SECCIÓN TRANSVERSAL |
| --- | --- |
| 01 | SECCIÓN CONSTANTE |

Las vigas son postensadas de sección constante, Se observan zonas donde han sido inyectadas las microfisuras y que presentan un comportamiento adecuado.

Se observan material particulado en la zona de la viga y placa del vano 3 debido al paso del tren por debajo, se recomienda realizar un hidrolavado de la zona y posteriormente el uso de SIKA COLOR 550W o similar para evitar patologías que afecten el concreto en el tiempo

Fotografía 24. Vista General de viga cajón
Fuente: Sinerging S.A.S.

Material particulado

Inyecciones de microfisura

Fotografía 25. Vista de viga cajón
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Riostras

El puente no cuenta con riostras

##### Accesos peatonales(escalera/rampa)

En el puente no cuenta con accesos peatonales a su entrada y salida.

Fotografía 26. Vista de Accesos Peatonales
Fuente: Sinerging S.A.S.

##### Cauce

No existe presencia de Cauce.

##### Puente en General

El puente se encuentra en buenas condiciones, no se presentan fisuras, exposición del refuerzo ni hormigueros que puedan ocasionar fallas a nivel estructural, se recomienda reparación de sello elastomérico de la junta ubicada a la entrada del puente (estribo 1), y el monitoreo y seguimiento de los neoprenos en el estribo 2 por desgate de materiales, adicional, hacer mantenimiento a los estribos y la señalización del puente para garantizar mayor visibilidad a los conductores.

### DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL Y FACTOR DE RIESGO.

### FORMATO PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El factor de riesgo del puente se considera como Bajo.

- El puente no requiere ninguna medida de acción inmediata.

Se recomienda realizar un mantenimiento general del puente que incluya las siguientes actividades:

- Se recomienda reparación del sello elastomérico en el estribo 1.

- Se recomienda monitoreo y seguimiento a los apoyos del estribo 2.

- Se recomienda verificar periódicamente el funcionamiento de las luminarias.

- Se recomienda realizar mantenimiento rutinario. (Lavado, limpieza de drenajes, bordillos, juntas, barandas y placa)

- se recomienda realizar un hidrolavado en la parte inferior del vano 3 y posteriormente el uso de SIKA COLOR 550W o similar para evitar patologías que afecten el concreto en el tiempo

- La próxima Inspección Principal se recomienda realizarla en un (1) año.